实验一：键盘键入两位数显示在数码管上

;8255A端口地址，实验箱端口地址是连续的，而Proteus一般设置成偶地址

PORTA    EQU     288H

PORTB    EQU     289H

PORTC    EQU     28AH

PORTCTL  EQU     28BH

DATA SEGMENT

DT1 DB ?

DT2 DB ?

LIST DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH;0-9字型码

DATA ENDS

STKS SEGMENT STACK

DW 100 DUP(0)

STKS ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STKS

MAIN PROC FAR

;初始化及数据段、堆栈段观察记录

MOV AX, STKS   ;堆栈段后加STACK可不写

MOV SS, AX

MOV SP, 100*2

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV AL,8AH     ;确定8255A工作方式

MOV DX,28BH    ;8255A控制端口

OUT DX,AL

AA:

CALL KEYIN        ;键盘输入两个数字，BCD码分别放入DT1与DT2中

AND AL,0FH        ;ASCII码转非压缩BCD码

MOV DT1,AL

CALL KEYIN

AND AL,0FH

MOV DT2,AL

MOV BX,0

AGN:

MOV BL,DT1

MOV AL,LIST[BX]

MOV DX,288H    ;A端口输出DT1的七段码

OUT DX,AL

MOV DX,28AH    ;C端口控制第一个显示管亮，第二个显示管灭

;实验箱上的七段码管为共阴极，阴极输入端加低电平，选中的数码管亮.

MOV AL,01B     ;C端口控制第一个显示管亮，即十位

OUT DX,AL

CALL DELAY     ;延迟

MOV DX,28AH    ;让两个都灭

MOV AL,11B

OUT DX,AL

MOV BL,DT2

MOV AL,LIST[BX]

MOV DX,288H     ;A端口输出DT2的七段码

OUT DX,AL

MOV DX,28AH     ;C端口控制第二个显示管亮，即个位

MOV AL,10B

OUT DX,AL

CALL DELAY      ; 延迟

MOV DX,28AH     ;让两个都灭

MOV AL,11B

OUT DX,AL

MOV AH ,06H        ;6号功能检测按键是否按下

MOV DL,0FFH

INT 21H

JNZ AGN            ;若无按键按下则跳转AGN继续显示

CMP AL,27          ;检查是否按下ESC

JE EXIT            ;如果是ESC则退出

JMP AA             ;否则回到开头重新读取数字并显示

EXIT:

MOV AH,4CH

INT 21H

MAIN ENDP

;---------------------------延迟函数

DELAY PROC NEAR    ;DELAY 起到延迟的作用

MOV BX, 190H  ;外循环400

NEXT1:

MOV CX,3E8H  ;内循环1000

NEXT2:

LOOP NEXT2

DEC BX

JNZ NEXT1

RET

DELAY ENDP

;-------------------------------键入函数

KEYIN PROC NEAR    ; 从键盘输入数字并显示，若不为数字则重新输入

BEG:

MOV AH,08H     ;8号功能键入

INT 21H

CMP AL,30H

JB BEG          ;小于0跳转

CMP AL,39H

JA BEG          ;大于9跳转

MOV AH,02H      ;2号功能显示

PUSH AX

MOV DL,AL

INT 21H

POP AX

RET

KEYIN ENDP

;-------------------------------------

CODE ENDS

END MAIN

实验二：电子琴

DATA SEGMENT

N DB 0AH

MUSIC DB 1,0,1,0,5,0,5,0,6,0,6,0,5,5,5,5,4,0,4,0,3,0,3,0,2,0,2,0,1,1,1,1,5,0,5,0,4,0,4,0,3,0,3,0,2,2,2,2,5,0,5,0,4,0,4,0,3,0,3,0,2,2,2,2,1,0,1,0,5,0,5,0,6,0,6,0,5,5,5,5,4,0,4,0,3,0,3,0,2,0,2,0,1,1,1,1

LEN_M EQU $-MUSIC

FRE DW 262,294,330,347,392,440,494,524

;1个频率占两个字节

DATA ENDS

STKS SEGMENT STACK

DW 100 DUP(0)

STKS ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STKS

MAIN PROC FAR

;初始化及数据段、堆栈段观察记录

MOV AX, STKS

MOV SS, AX

MOV SP, 100*2

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV DX,28BH;设置8255A的工作方式，A口输出

MOV AL,8BH

OUT DX,AL

MOV DX,288H;PA=1使计数器开始计数，PA0=0禁止喇叭工作

MOV AL,10B

OUT DX,AL

MOV DX,283H    ;8254控制端口

MOV AL,36H     ;8254通道0设置工作方式3输出方波

OUT DX,AL

AGN:

CALL KEYIN     ;从键盘输入数字转为BCD码，放入DL

AND AL,0FH

MOV DL,AL

DEC DL

SHL DL,1

MOV BH,0;查找数字对应频率

MOV BL,DL

MOV CX,FRE[BX]

MOV DX,0FH  ;1000000=0F4240H

MOV AX,4240H

DIV CX   ;(DX,AX)/CX,商存在AX，即为时间常数

MOV DX,280H  ;8254通道0写入时间常数

OUT DX,AL    ;先写入n的低八位

MOV AL,AH

OUT DX,AL    ;再写入n的高八位

MOV DX,288H  ;控制PA0=1使喇叭开始工作

MOV AL,11B

OUT DX,AL

CALL DELAY

;至此音已经播出

MOV DX,288H;8255A的A端口，PA1=1使计数器开始计数，PA0=0禁止喇叭工作

MOV AL,10B

OUT DX,AL

JDG:

MOV AH,08H

INT 21H

CMP AL,'n'   ;按n结束程序

JE EXIT

CMP AL,'a'   ;按a播放一段乐谱

JE BC

CMP AL,'b'   ;按b重新播放单个音符

JE AGN

; ------------------------------------------↓替换JDG开始的程序，只实现播放单音的功能

;    MOV AH,06H

;    MOV DL,0FFH

;    INT 21H

;    CMP AL,'n'   ;按n结束程序

;    JE EXIT

;    JNZ AGN      ;没有键盘键入跳回AGN重新键入播放单个音符

EXIT:

MOV AH,4CH

INT 21H

;------------------------------------------------------------↓播放乐谱

BC:

MOV DI,0

ABC:

MOV BL,MUSIC[DI];将乐谱第一个音放入BL

DEC BL

SHL BL,1

MOV BH,0

MOV SI,FRE[BX]  ;BX对应频率写入SI

MOV DX,0FH    ;1000000=0F4240H

MOV AX,4240H

DIV SI        ;商存在AX里，余数存在DX里

MOV DX,280H   ;8254的通道0写入时间常数n

OUT DX,AL

MOV AL,AH

OUT DX,AL

MOV DX,288H   ;控制PA0=1,PA0=1使喇叭开始工作

MOV AL,11B

OUT DX,AL

CALL DELAY

INC DI        ;DI加1

CMP DI,LEN_M   ;比较此时DI的值和乐谱长度

JB ABC         ;小于则继续播放乐谱

MOV DI,0

MOV DX,288H;PA=1，PA0=0禁止喇叭工作

MOV AL,10B

OUT DX,AL

JMP JDG         ;播放完乐谱后，跳转JDG重新判断

MAIN ENDP

;---------------------------------------------------------------延迟函数

DELAY PROC NEAR    ;DELAY 起到延迟的作用

MOV BX, 10000 ;外循环次数10000

NEXT1:

MOV CX,1000   ;内循环次数1000

NEXT2:

LOOP NEXT2

DEC BX

JNZ NEXT1

RET

DELAY ENDP

;-----------------------------------------------------------------键入函数

KEYIN PROC NEAR    ; 从键盘输入数字0-7并显示，若不为数字0-7则重新输入

BEG:

MOV AH,08H

INT 21H

CMP AL,31H

JB BEG

CMP AL,38H

JA BEG

MOV AH,02H

PUSH AX

MOV DL,AL

INT 21H

POP AX

RET

KEYIN ENDP

;---------------------------------------------------------------------------

CODE ENDS

END MAIN
实验三-1：DAC0832输出波形

DATA SEGMENT

TBL  DB 128,168,203,232,250,255,250,232,203,168,128,88,53,24,6,0,6,24,53,88;正弦波

COUNT1  EQU  $-TBL

TBL2  DB  0,255   ; 方波

COUNT2  EQU  $-TBL2

DATA ENDS

STK  SEGMENT

SSDAT DW 100 DUP(?)

STK  ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STK

START:

;初始化及数据段、堆栈段观察记录

MOV AX, STK

MOV SS, AX

MOV SP, 2*100

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

;-------------------------------------------主程序从此开始

;键入1输出正弦波；键入2输出方波；键入3输出锯齿波；键入4输出三角波

MOV BX,0

CALL KEYIN

CMP AL,31H

JE AGN1

CMP AL,32H

JE  AGN2

CMP AL,33H

JE AGN3

CMP AL,34H

JE AGN4

AGN1:;输出一个幅值为5V的正弦波

MOV BL,0

AGN11:

MOV DX,290H

MOV AL,TBL[BX]

OUT DX,AL

CALL DELAY

CALL TRAN

INC BL

CMP BL,COUNT1

JNE AGN11

JMP AGN1

AGN2:;输出一个方波

MOV BX,0

AGN22:

MOV DX,290H

MOV  AL,TBL2[BX]

OUT DX,AL

CALL DELAY

CALL TRAN

INC BL

CMP BL,COUNT2

JNE AGN22

JMP  AGN2

;也可以写成如下形式：

;AGN2:

;MOV DX,290H

;MOV  AL,0

;OUT DX,AL

;CALL DELAY

;MOV  AL,255

;OUT DX,AL

;CALL TRAN

;JMP AGN2

AGN3:;输出一个峰值为5V的锯齿波形

MOV BX,0

AGN33:

MOV DX,290H

MOV AL,BL

OUT DX,AL

CALL DELAY

CALL TRAN

INC BL

CMP AL,255

JB AGN33

JMP AGN3

AGN4:;输出一个峰值为5V的三角波

MOV BX,0

AGN41:

MOV DX,290H

MOV AL,BL

OUT DX,AL

CALL DELAY

CALL TRAN

INC BL

CMP BL,255

JB AGN41

AGN42:

MOV DX,290H

MOV AL,BL

OUT DX,AL

CALL DELAY

DEC BL

CMP BL,0

JNE AGN42

JMP AGN4

EXIT:

MOV AH,4CH

INT 21H

;-------------------------------------------------------------------↓延迟函数

DELAY PROC

PUSH  BX

PUSH  CX

MOV BX,10

NEXT5:    MOV CX,10

NEXT:    LOOP NEXT

DEC BX

JNZ NEXT5

POP   CX

POP   BX

RET

DELAY    ENDP

;---------------------------------------------------------------------↓键入函数

KEYIN PROC     ; 从键盘输入数字并显示，若不为数字则重新输入

BEG:

MOV AH,08H  ;8号功能键入

INT 21H

CMP AL,31H

JB BEG

CMP AL,37H

JA BEG

MOV AH,02H

PUSH AX

MOV DL,AL

INT 21H

POP AX

RET

KEYIN ENDP

;-----------------------------------------------------------------------↓跳转函数

TRAN PROC     ; 跳转函数,按q退出，按a输出正弦波，按b输出方波，按c输出锯齿波，按d输出三角波

MOV DL,0FFH

MOV AH,06H

INT 21H

CMP AL,'q'

JNE  JP1

JMP EXIT

JP1:    CMP AL,'a'

JNE  JP2

JMP AGN1

JP2:    CMP AL,'b'

JNE  JP3

JMP AGN2

JP3:    CMP AL,'c'

JNE  JP4

JMP AGN3

JP4:    CMP AL,'d'

JNE  JP5

JMP AGN4

JP5:

RET

TRAN ENDP

;---------------------------------------------------------------

CODE ENDS

END START
实验三-2：ADC0809读入电压值

;ADC0809输出端口地址

PADC0 EQU 2A0H

DATA SEGMENT

DT2 DB  4 DUP(0)

DATA ENDS

STK  SEGMENT STACK

DW  100 DUP(?)

STK  ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME   CS:CODE,DS:DATA,SS:STK

START:;初始化及数据段、堆栈段观察记录

MOV   AX, STK

MOV   SS, AX

MOV   SP, 2*100

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

AGN:

MOV DX,PADC0;启动AD转换

OUT DX,AL

CALL DELAY

IN  AL,DX      ;存入AL

MOV BL,AL

;16进制输出

PUSH AX

SHR AL,4        ;高四位

AND AL,0FH

CMP AL,9

JBE NUM

ADD AL,37H      ;数字A-F

JMP NEXT11

NUM:ADD AL,30H      ;数字0-9

NEXT11:

MOV DL,AL

MOV AH,02H

INT 21H

POP AX

PUSH AX

AND AL,0FH;低四位

CMP AL,9

JBE NUM1

ADD AL,37H;数字A-F

JMP NEXT10

NUM1:

ADD AL,30H;数字0-9

NEXT10:

MOV DL,AL

MOV AH,02H

INT 21H

MOV DL,'H'

MOV AH,02H

INT 21H;输出H

MOV DL,20H;输出空格

INT 21H

POP AX

MOV AL,5

MUL BL    ;乘以5后存入AX

MOV DX,0

MOV BL,0FFH

DIV  BL   ;AX/BL   ，余数在AH，商在AL

MOV DT2,AL;          个位数存入DT2[0]

MOV CX,2

MOV DI,1

LOOP2:    MOV BL,AH;         小数点后2位分别存入DT2[1]和DT2[2]中

MOV  AL,10

MUL  BL

MOV DX,0

MOV BL,0FFH

DIV BL

MOV DT2[DI],AL

INC DI

LOOP LOOP2

MOV CX,3

MOV BX,0

LOOP1:

MOV AL,DT2[BX]    ;输出存入DT2中的电压值

INC BL

ADD AL,30H;转为ASCII码

MOV AH,02H

MOV DL,AL

INT 21H

CMP BL,1

JNE NEXT6

MOV DL,'.';输出小数点

MOV AH,02H

INT 21H

NEXT6:      LOOP LOOP1

MOV DL,'V'

MOV AH,02H

INT 21H;输出V

MOV DL,0DH;输出回车换行

INT 21H

MOV DL,0AH

INT 21H

MOV AH,08H;输出n退出

INT 21H

CMP AL,'n'

JE EXIT

JMP AGN

EXIT:

MOV AH,4CH

INT 21H

DELAY PROC

PUSH  BX

PUSH  CX

MOV BX,100

NEXT1:   MOV CX,10

NEXT:

LOOP NEXT

DEC BX

JNZ NEXT1

POP CX

POP BX

RET

DELAY ENDP

CODE ENDS

END START

实验四：监测报警系统

;8255A端口地址，实验台是连续的，不像正常地址接低八位为偶地址

PORTA  EQU 298H

PORTB  EQU 299H

PORTC  EQU 29AH

PORTCTL  EQU 29BH

;ADC0809端口输出地址

PADC0 EQU 280H

DATA SEGMENT

DT1     DB  ?

DT2     DB  4 DUP(0)

LIST    DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH

DATA ENDS

STK  SEGMENT STACK

DW 100 DUP(?)

STK  ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME   CS:CODE,DS:DATA,SS:STK

START:

MOV   AX, STK   ;堆栈段初始化，堆栈段后加STACK可不写

MOV   SS, AX

MOV   SP, 2*100

MOV  AX,DATA

MOV  DS,AX

;------------------------------------------------------------主程序从这里开始

AGN:

MOV DX,PADC0   ;启动0809模数转换

OUT DX,AL

IN  AL,DX      ;读取的数字量存入AL

MOV BL,AL

MOV AL,5

MUL BL              ;数字量乘以5后存入AX

MOV DX,0            ;被除数高16位

MOV BL,0FFH         ;除数

DIV BL             ;（DX,AX）/BL，余数在AH，商在AL

MOV DT2,AL          ;个位数存入DT2【0】

MOV CX,2

MOV DI,1

LOOP2:    MOV BL,AH          ;小数点后2位分别存入DT2[1]和DT2[2]中

MOV AL,10

MUL BL             ;余数*10，再除以255提取后一位

MOV DX,0           ;除数高16位

MOV BL,0FFH        ;除数低16位

DIV BL             ;AX/BL   ，余数在AH，商在AL

MOV DT2[DI],AL     ;小数点后2位分别存入DT2[1]和DT2[2]中

INC DI

LOOP LOOP2

MOV CX,10

LOOP3:

MOV DX,PORTCTL

MOV AL,88H     ;A,B,C端口都为输出

OUT DX,AL

MOV DX,PORTA     ;输出个位数

MOV BX,0

MOV BL,DT2

MOV AL,LIST[BX]

ADD AL,10000000B     ;七段码第一位置1，加上小数点

OUT DX,AL

;实验箱上的七段码管为共阴极，阴极输入端加低电平，选中的数码管亮.

MOV DX,PORTC

MOV AL,011B

OUT DX,AL

CALL DELAY

MOV AL,111B;三个数码管全都灭

OUT DX,AL

MOV DX,PORTA;    输出小数点后一位

MOV BL,DT2[1]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,PORTC

MOV AL,101B

OUT DX,AL

CALL DELAY

MOV AL,111B

OUT DX,AL

MOV DX,PORTA   ;      输出小数点后两位

MOV BL,DT2[2]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,PORTC

MOV AL,110B

OUT DX,AL

CALL DELAY

MOV AL,111B

OUT DX,AL

LOOP LOOP3            ;让数字交替闪烁保留一段时间，使人肉眼可以分辨

MOV DL,0FFH

MOV AH,06H

INT 21H

CMP AL,27            ;按ESC退出

JE EXIT

MOV AL,DT2[0]     ;比较电压值个位数的大小

CMP AL,1           ;小于1或者大于等于4,PB0输出高电平，接蜂鸣器。

JB ABB

CMP AL,4

JNB ABB

JMP AGN

ABB:

MOV DX,PORTB  ;PB0输出高电平，蜂鸣器发出鸣响

MOV AL,1B

OUT DX,AL

CALL DELAY2    ;鸣响一段时间后不再响，返回开头重新读入数字量

MOV AL,0B

OUT DX,AL

JMP AGN

EXIT:

MOV AH,4CH

INT 21H

;----------------------------------延迟函数0，延迟时间100*1000

DELAY  PROC

PUSH  BX

PUSH  CX

MOV BX,100

NEXT1:   MOV CX,1000

NEXT:    LOOP NEXT

DEC BX

JNZ NEXT1

POP   CX

POP   BX

RET

DELAY  ENDP

;----------------------------------延迟函数1，延迟时间100*100，时间较短

DELAY1 PROC

PUSH  BX

PUSH  CX

MOV BX,100

NEXT5:   MOV CX,100

NEXT4:    LOOP NEXT4

DEC BX

JNZ NEXT5

POP   CX

POP   BX

RET

DELAY1    ENDP

;--------------------------------延迟函数2，延迟时间1000*1000，时间较长

DELAY2 PROC

PUSH  BX

PUSH  CX

MOV BX,1000

NEXT8:  MOV CX,1000

NEXT7:  LOOP NEXT7

DEC BX

JNZ NEXT8

POP   CX

POP   BX

RET

DELAY2    ENDP

;-----------------------------------------------------------------

CODE ENDS

END START
输出姓名学号

DATA SEGMENT

DT1 DB 1,2,'AB'

COUNT EQU $-DT1

DT2 DW 1,2,'AB'

DT3 DW DT2

DT4 DW $-DT2

SN DB 9 DUP(?)

NAM DB 20

DB ?

DB 25 DUP('$')

DB '$'

;0AH功能：从键盘接收字符，并存放到内存缓冲区。

;在使用0AH号功能调用时，应当注意以下问题。

;1、执行前先定义一个输入缓冲区，缓冲区内第一个字节定义为允许最多输入的字符个数，

;2、字符个数应包括回车符0DH在内，不能为"0"值。第二个字节保留，在执行程序完毕存入输入的实际字符个数。

;3、从第三个字节开始存入从键盘上接收字符的ASCII码。数据段初始化全部为"$"，读字符串的时候就会去覆盖，能够保证回车后直接就是"$"

DATA ENDS

STKS SEGMENT STACK

DW 100 DUP(0)

STKS ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STKS

START:

;初始化及数据段、堆栈段观察记录

MOV AX, STKS

MOV SS, AX

MOV SP, 100*2

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

;   MOV AH,02H;二号功能显示DT1中的1和A

;   MOV DL,DT1

;   INT 21H

;   MOV DL,DT1[2]

;   INT 21H

MOV BX,0

NEXT1:

MOV AH,01H;一号功能输入并显示学号，并保存在SN中

INT 21H

CMP AL,0DH;判断输入是否为回车

JNE NEXT2;不为回车，跳转NEXT2

JE  NEXT3;为回车，跳转NEXT3

NEXT2:

MOV SN[BX],AL;将输入的一个符号存在SN中，并回到NEXT1继续输入

INC BX

JMP NEXT1

NEXT3:

MOV DL,0DH;输入回车换行

MOV AH,02H

INT 21H

MOV DL,0AH

MOV AH,02H

INT 21H

LEA DX, NAM ;一号功能输入学号结束，使用0AH号功能输入姓名并保存在NAM中

MOV AH,0AH

INT 21H

MOV DL,0DH;输入回车

MOV AH,02H

INT 21H

MOV DL,0AH;输入换行

MOV AH,02H

INT 21H

MOV CX,BX;将SN中存储的字符数给CX

MOV BX,0

MOV AH,02H

NEXT4:

MOV DL,SN[BX];用2号功能显示SN中的字符

INT 21H

INC BX

DEC CX;字符串长度减一

JNZ NEXT4;未显示完，继续显示

JZ  NEXT5;SN中学号显示结束

NEXT5:

MOV DL,0DH;输入回车

MOV AH,02H

INT 21H

MOV DL,0AH;输入换行

MOV AH,02H

INT 21H

MOV DX,OFFSET NAM[2];使用09H功能显示NAM中的字符串,注意NAM中的名字是从NAM[2]开始的

MOV AH,09H

INT 21H

MOV AH,4CH;结束

INT 21H

CODES ENDS

END START

四位数与四位数的加法

DATA SEGMENT

X1 DB 4 DUP(?)

X2 DB 4 DUP(?)

X3 DB 5 DUP(?)

DATA ENDS

STACK SEGMENT STACK

DB 100 DUP(?)

STACK ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK

MAIN PROC

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV BX, OFFSET X1;将X1的四个字符依次存好

MOV CX, 4

NEXT:

CALL KEYIN;输入字符ASCII码存在AL中并显示

AND AL, 0FH;与00001111相与，将AL中的ASCII码变成非压缩型BCD码

MOV [BX], AL

INC BX;BX自加，循环结束后正好在X1第四个位置

LOOP NEXT

MOV AH, 02H         ; 输出换行

MOV DL, 0DH

INT 21H

MOV DL, 0AH

INT 21H

MOV BX, OFFSET X2;将X2的四个字符依次存好

MOV CX, 4

NEXT1:

CALL KEYIN;输入字符ASCII码存在AL中并显示

AND AL, 0FH;与00001111相与，将AL中的ASCII码变成非压缩型BCD码

MOV [BX], AL;将AL放进以BX为地址的数据段位置，即X2中的某一位置

INC BX;BX自加，循环结束后正好在X2第四个位置

LOOP NEXT1;至此已将两个四位数放进数据段

MOV AH, 02H         ; 输出换行

MOV DL, 0DH

INT 21H

MOV DL, 0AH

INT 21H

MOV SI, OFFSET X1+3;将X1个位偏移地址放进SI

MOV DI, OFFSET X2+3

MOV BX, OFFSET X3+4

MOV CX, 4;开始循环

OR CX, CX;CX与自己或，CX不变，标志位CF清零

NEXT2:

MOV AL, [SI];X1个位放入AL

MOV AH, 0

ADC AL, [DI];X1个位和X2个位相加（其他位再加上前一位的进位CF），结果放入AL

AAA;AX为结果的非压缩型BCD码，并记录进位CF

MOV [BX], AL;结果个位放入X3个位

DEC SI;SI自减，转为指向X2十位

DEC DI

DEC BX

LOOP NEXT2

MOV AL, 0

ADC AL, 0;将千位相加的进位CF取出放入AL

MOV [BX], AL;将进位值放入X3万位，至此相加结果已放入X3数据段

MOV BX, OFFSET X3

MOV CX, 5

XOR AL,AL

NEXT3:

MOV DL, [BX]

ADD DL, 30H

CMP AL, 1

JE SHOW

CMP DL, 30H

JE NOTSHOW

SHOW:

MOV AH, 2

INT 21H

MOV AL, 1

NOTSHOW:

INC BX

LOOP NEXT3

MOV AH, 4CH

INT 21H;退出

MAIN ENDP

KEYIN PROC;判断输入程序并回显的子程序,8号功能键入，判断输入的内容ASCII是否'0'-'9'，是就回显

AGAIN:

MOV AH, 8

INT 21H;将输入数字ASCII码放进AL

CMP AL, 30H

JB AGAIN;小于返回，等待重新键入

CMP AL, 39H

JA AGAIN;大于返回，等待重新键入

MOV DL, AL

MOV AH, 2

INT 21H;二号功能显示DL中输入的数字

RET

KEYIN ENDP

CODE ENDS

END MAIN
升序冒泡排序

STACK SEGMENT STACK

DW 100 DUP(?)

STACK ENDS

DATA SEGMENT

X1 DB 100 DUP(?)

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV SI, OFFSET X1;将SI指向X1

INPUT:

MOV AH, 01H ; 读取键盘输入，存入数据段的X1中

INT 21H

CMP AL, 0DH ; 检查回车符结束输入

JE END_INPUT; 移除对'$'的检查，允许输入'$'

MOV [SI], AL        ; 存储输入字符

INC CX

INC SI              ; 增加字符计数

JMP INPUT

END_INPUT:

MOV [SI], 0         ; 输入结束后添加结束符

MOV BX, CX          ; 设置 BX 为字符数量

DEC BX              ; 设置外循环次数，BX = 字符数 - 1

MOV SI, OFFSET X1

OUTLOOP:

MOV DI, OFFSET X1   ; 内层循环从头开始

MOV CX, BX          ; 内层循环次数，逐渐减少

INLOOP:

MOV AL, [DI]        ; AL = 当前字符

MOV DL, [DI+1]      ; DL = 下一个字符

CMP AL, DL

JBE NO_SWAP         ; 如果当前字符小于等于下一个字符，不交换

MOV [DI], DL        ; 否则交换

MOV [DI+1], AL

NO_SWAP:

INC DI              ; DI 指向下一个字符

LOOP INLOOP     ; 重复内循环直到排序完成

DEC BX              ; 减少外循环次数

JNZ OUTLOOP      ; 重复外循环直到所有数字排序完成

MOV AH, 2         ; 输出换行

MOV DL, 0DH

INT 21H

MOV DL, 0AH

INT 21H

MOV SI, OFFSET X1  ; 从字符串起始位置输出排序后的字符

OUTPUT:

MOV AL, [SI]

CMP AL, 0           ; 检查是否到达字符串结尾

JE EXIT

MOV DL, AL

MOV AH, 2

INT 21H

INC SI

JMP OUTPUT     ; 持续输出字符直到遇到结束符号

EXIT:

MOV AH, 4CH

INT 21H

CODE ENDS

END START

交通信号灯代码

;修改地址

IOA    EQU     238H

IOB    EQU     23AH

IOC    EQU     23CH

IOCON  EQU     23EH

IOAS   EQU     200H

IOBS   EQU     202H

IOCS   EQU     204H

IOCONS EQU 206H

PADC0 EQU 200H

DATA SEGMENT

DT1   DB   ?

DT2   DB  10 DUP(0)

LIST  DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H, 7FH,6FH

NUM   DW   2017,1916,

;七段码

DATA          ENDS

STK  SEGMENT STACK

SSDAT  DW 100 DUP(?)

STK  ENDS

CODE          SEGMENT

ASSUME   CS:CODE,DS:DATA,SS:STK

START:MOV  AL,80H         ;8255A的ABC口都为工作方式0，都为输出口

MOV  DX,IOCON

OUT  DX,AL          ;向8255A发送工作方式控制字

MOV  DX,IOB

MOV  AL,0F0H

OUT  DX,AL          ;关闭所有的黄灯和绿灯

MOV  AL,80H         ;8255A的ABC口都为工作方式0，都为输出口

MOV  DX,IOCONS

OUT  DX,AL          ;向8255A发送工作方式控制字

MOV  DX,IOB

MOV  AL,0F0H

OUT  DX,AL          ;关闭所有的黄灯和绿灯

IOLED0:

MOV  AL,10100101B

MOV  DX,IOC

OUT  DX,AL          ;东西的红灯亮,南北的绿灯亮

MOV CX,17

DAOSHU1:

MOV SI,30

XIANSHI1:

MOV   AX,CX

MOV   DX,0

MOV   BL,10;BL=10

DIV   BL   ;AX/BL   ，余数在AH，商在AL

MOV   DT2[0]   ,AL;个位

MOV   DT2[1],    AH;十位

MOV BX,0

MOV DX,IOAS;      输出第一位

MOV BL,DT2[1]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,1110B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

MOV DX,IOAS;      输出第二位

MOV BL,DT2[0]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,1101B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

MOV     AX,CX

ADD  AX,3

MOV      DX,0

MOV        BL,10;BL=10

DIV           BL   ;AX/BL   ，余数在AH，商在AL

MOV       DT2[0]   ,AL;个位

MOV       DT2[1],    AH;十位

MOV BX,0

MOV DX,IOAS;      输出第一位

MOV BL,DT2[1]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,1011B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

MOV DX,IOAS;      输出第二位

MOV BL,DT2[0]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,0111B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

DEC SI

CMP SI,0

JNE XIANSHI1

DEC CX

CMP CX, 0

JNE DAOSHU1

MOV  DX,IOC

MOV  AL,10100101B

OR   AL,0F0H

OUT  DX,AL          ;南北的绿灯灭

MOV  DX,IOB

MOV  AL,10101111B

OUT  DX,AL          ;南北的黄灯亮

MOV CX,3

DAOSHU3:

MOV SI,30

XIANSHI3:

MOV     AX,CX

MOV      DX,0

MOV        BL,10;BL=10

DIV           BL   ;AX/BL   ，余数在AH，商在AL

MOV       DT2[0]   ,AL;个位

MOV       DT2[1],    AH;十位

MOV BX,0

MOV DX,IOAS;      输出第一位

MOV BL,DT2[1]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,1110B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

MOV DX,IOAS;      输出第二位

MOV BL,DT2[0]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,1101B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

MOV     AX,CX

MOV      DX,0

MOV        BL,10;BL=10

DIV           BL   ;AX/BL   ，余数在AH，商在AL

MOV       DT2[0]   ,AL;个位

MOV       DT2[1],    AH;十位

MOV BX,0

MOV DX,IOAS;      输出第一位

MOV BL,DT2[1]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,1011B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

MOV DX,IOAS;      输出第二位

MOV BL,DT2[0]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,0111B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

DEC SI

CMP SI,0

JNE XIANSHI3

DEC CX

CMP CX, 0

JNE DAOSHU3

MOV  DX,IOB

MOV  AL,10101111B

OR   AL,01010000B

OUT  DX,AL          ;南北的黄灯灭

MOV  DX,IOC

MOV  AL,0F0H

OUT  DX,AL          ;所有的红灯全亮，绿灯全灭，进行消隐

CALL DELAY2         ;短延时;

MOV  AL,01011010B

OUT  DX,AL          ;南北的红灯亮,东西的绿灯亮

MOV CX,17

DAOSHU2:

MOV SI,30

XIANSHI2:

MOV     AX,CX

MOV      DX,0

MOV        BL,10;BL=10

DIV           BL   ;AX/BL   ，余数在AH，商在AL

MOV       DT2[0]   ,AL;个位

MOV       DT2[1],    AH;十位

MOV BX,0

MOV DX,IOAS;      输出第一位

MOV BL,DT2[1]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,1011B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

MOV DX,IOAS;      输出第二位

MOV BL,DT2[0]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,0111B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

MOV     AX,CX

ADD  AX,3

MOV      DX,0

MOV        BL,10;BL=10

DIV           BL   ;AX/BL   ，余数在AH，商在AL

MOV       DT2[0]   ,AL;个位

MOV       DT2[1],    AH;十位

MOV BX,0

MOV DX,IOAS;      输出第一位

MOV BL,DT2[1]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,1110B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

MOV DX,IOAS;      输出第二位

MOV BL,DT2[0]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,1101B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

DEC SI

CMP SI,0

JNE XIANSHI2

DEC CX

CMP CX, 0

JNE DAOSHU2

MOV  DX,IOC

MOV  AL,01011010B

OR   AL,0F0H

OUT  DX,AL          ;东西的绿灯灭

MOV  DX,IOB

MOV  AL,01011111B

OUT  DX,AL          ;东西的黄灯亮

MOV CX,3

DAOSHU4:

MOV SI,30

XIANSHI4:

MOV     AX,CX

MOV      DX,0

MOV        BL,10;BL=10

DIV           BL   ;AX/BL   ，余数在AH，商在AL

MOV       DT2[0]   ,AL;个位

MOV       DT2[1],    AH;十位

MOV BX,0

MOV DX,IOAS;      输出第一位

MOV BL,DT2[1]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,1110B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

MOV DX,IOAS;      输出第二位

MOV BL,DT2[0]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,1101B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

MOV     AX,CX

MOV      DX,0

MOV        BL,10;BL=10

DIV           BL   ;AX/BL   ，余数在AH，商在AL

MOV       DT2[0]   ,AL;个位

MOV       DT2[1],    AH;十位

MOV BX,0

MOV DX,IOAS;      输出第一位

MOV BL,DT2[1]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,1011B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

MOV DX,IOAS;      输出第二位

MOV BL,DT2[0]

MOV AL,LIST[BX]

OUT DX,AL

MOV DX,IOBS

MOV AL,0111B

OUT DX,AL

CALL DELAYY

MOV AL,1111B

OUT DX,AL

DEC SI

CMP SI,0

JNE XIANSHI4

DEC CX

CMP CX, 0

JNE DAOSHU4

MOV  DX,IOB

MOV  AL,01011111B

OR   AL,10100000B

OUT  DX,AL          ;东西的黄灯灭

MOV  DX,IOC

MOV  AL,0F0H

OUT  DX,AL         ;所有的红灯全亮，绿灯全灭，进行消隐

CALL DELAY2        ;短延时

JMP  IOLED0

DELAY1:                  ;长延时

PUSH AX

PUSH CX

MOV  CX,0030H

DELY2:CALL DELAY2       ;短延时

LOOP DELY2

POP  CX

POP  AX

RET

DELAY2:

PUSH CX

MOV  CX,8000H

DELA1:LOOP DELA1

POP  CX

RET

DELAY22   PROC

PUSH  BX

PUSH  CX

MOV BX,64H

NEXT5:   MOV CX,3E8H

NEXT4:    LOOP NEXT4

DEC BX

JNZ  NEXT5

POP   CX

POP   BX

RET

DELAY22   ENDP

DELAYY    PROC

PUSH  BX

PUSH  CX

MOV BX,100

NEXT1:   MOV CX,10

NEXT:    LOOP NEXT

DEC BX

JNZ NEXT1

POP   CX

POP   BX

RET

DELAYY    ENDP

CODE  ENDS

END  START